| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # ALD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Typ ALD Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Nachträglicher Einbau mittels Rundkanal möglich. Komfort durch integrierte Winddrucksicherung mit EPS-Gehäuse, waschbarem G2- Filter (Pollenfilter optional), drei sternförmigen Schalldämpfern und Volumenstromblende. Die Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende einstellbar. Erfüllt die Vorgaben des DIBt, DIN 1946-6 und 18017-3. Innenteile revisionierbar. Mindestrohrlänge: 240 mm Durchflussvolumenstrom mit Winddrucksicherung: 15 / 20 / 25 m³/h bei 8 Pa Druckdifferenz 10 / 13,5 / 18 m³/h bei 4 Pa Druckdifferenz Fabrikat LUNOS Typ ALD Einschub Best.-Nr. 039 997 |  |  |  |  |